ПАСПОРТ

ВИТРИНА ТЕПЛОВАЯ

Модель: HKN-WD10B, HKN-WD20B, HKN-WD30B

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

!Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания.

Внимание!

1. Заземлите оборудование  перед использованием.

2. Строго запрещается ополаскивать оборудование водой.

- Технические характеристики

| Модель | Напряжение, В | Частота, Гц | Мощность, кВт | Габариты, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HKN-WD10B | 220 | 50 | 0,62 | 520x410x520 |
| HKN-WD20B | 220 | 50 | 0,62 | 660x450x610 |
| HKN-WD30B | 220 | 50 | 1,2 | 970x430x620 |

- Установка и эксплуатация

1. Заземлите оборудование перед использованием.

2. Напряжение питания должно быть номинальным.

3. Каждый раз перед включением проверяйте наличие воды в резервуаре.

4. Включите питание, загорится индикатор питания, поверните переключатель нагрева, выберете температуру хранения продуктов, температура может поддерживаться на одном уровне.

5. При необходимости включите освещение, это облегчит работу и подсветит витрину,  для более эффектного освещения включить декоративную подсветку.

6. После использования витрину следует очистить.

7. При неисправности обратиться к специалистам для ее поиска и устранения.

8. Использование этого оборудования запрещается людям с физическими недостатками, недостатками органов чувств или умственно неполноценным, а также людям без опыта и квалификации (включая детей).

Строго запрещается промывать прибор под струей воды.

- Транспортировка и хранение

При транспортировке избегайте вибраций и ударов, не переворачивайте и не сжимайте, защищайте от попадания воды, храните на складе с хорошей вентиляцией.

- Чистка и техническое обслуживание

1.После использования очистите витрину нейтральным чистящим средством.

2.Запрещается красить поверхность витрины, имеется растворимая жидкая изоляция.