ПАСПОРТ

ПЕЧЬ КОНВЕЕРНАЯ

Модель: HKN-SYN8/50

Спасибо, что Вы выбрали продукт нашей торговой марки. Для обеспечения безопасности и максимального срока эксплуатации устройства, пожалуйста, прочитайте данное руководство. Настоятельно рекомендуем сохранять его весь срок эксплуатации изделия.

Содержание

- Контрольная панель управления

- Установка

- Инструкция по использованию

- Меры безопасности

- Уход и обслуживание

- Устранение неполадок

- Технические характеристики

- Контрольная панель управления

| - Дисплей с текущей температурой печи | 6. Ручка управления температурой верхнего ТЭНа |
| --- | --- |
| - Дисплей с заданной температурой печи | 7. Ручка управления температурой нижнего ТЭНа |
| - Кнопки установки температуры в печи | - Ручка управления скоростью конвейера |
| - Кнопка включения/выключения | - Кнопка включения/выключения конвейера |
| - Кнопка выбора направления движения конвейера |  |

- Установка

  - Подключение к сети электропитания должно производиться квалифицированным инженером с соблюдением всех норм безопасности.

  - Печь должны быть размещена в хорошо вентилируемом помещении, на твердой горизонтальной поверхности. Расстояние до стен и других предметов должно быть не менее 10 см. Не допускается хранение рядом никаких горючих предметов и материалов. Рядом должен находиться огнетушитель.

  - Удалите упаковочную пленку с поверхности устройства.

  - Шнур питания должен быть подсоединен согласно действующим стандартам безопасности. Убедитесь, что напряжение и частота соответствуют рабочим характеристикам печи. Установите двухполюсный выключатель до подсоединения. Погрешность напряжения в сети не должна превышать ±10%. Устройство должно быть заземлено!

- Инструкция по использованию

  - Включите питание.

  - Конвейер уже настроен на заводе, но если в процессе эксплуатации появляется необходимость его подстроить, то для этого предусмотрен болт подстройки. Используйте его, если это необходимо.

  - Выдвиньте оба лотка.

  - Чтобы выпечка могла свободно перемещаться по конвейеру, используйте подстроечный болт для регулирования высоты зазора. После подстройки болт должен быть зафиксирован.

  - Когда все подготовлено, включите питание, загорится световой индикатор. Задайте необходимую температуру с помощью регуляторов. При достижении заданной температуры разогрев отключится, далее температура будет автоматически поддерживаться.

  - Диапазон заданных температур может варьироваться от 50 до 300°С. Температура верхних и нижних нагревательных элементов может отличаться. Используйте нужный Вам режим для приготовления.

  - Включите и настройте необходимую скорость конвейера. Далее можно выкладывать на него подготовленную еду. Заготовки будут поступать в печь и выходить с обратной стороны. Если выпечка не пропеклась, то можно переключить конвейер в обратную сторону и завершить процесс выпечки.

  - Время приготовления зависит от количества продуктов. На большее количество продуктов требуется большее количество времени. Рекомендуемая температура для выпечки 210°С.

  - Отключите питание, если печь не используется.

- Меры безопасности

  - При необходимости очистки, починки или перемещения печи сначала отключите аппарат от сети электропитания.

  - Не прикасайтесь мокрыми руками к штекеру или розетке.

  - Запрещено мыть аппарат под струей воды. Будьте внимательны, не допускайте попадания влаги на выключатель.

  - Не разрешайте детям дотрагиваться или пользоваться устройством.

  - Печь должна быть заземлена. Проверьте все соединения, если проводилось обслуживание.

- Уход и обслуживание.

  - Перед тем, как начать обслуживание, отсоедините печь от сети электропитания. После того, как печь остыла, можно приступить к процессу очистки.

  - Для ежедневного ухода используйте сухую тряпку. Запрещено промывать духовку под струей воды. Для очистки камня выньте его из печи, почистите поверхность мягкой щеткой, ополосните водой и высушите. Не используйте для очистки камня никаких моющих средств, т.к. они могут впитаться и впоследствии повлиять на вкусовые характеристики приготавливаемой пищи.

  - Советуем осуществлять проверку печи сертифицированным электромонтажником один раз в месяц.

- Устранение неполадок

| Неполадка | Возможное решение |
| --- | --- |
| Отсутствует разогрев | - Проверьте все подсоединения. - Поверните ручку термостата и выставьте требуемую температуры. - Убедитесь, что выключатель соответствует требуемым характеристикам. - Обратитесь в сервисный центр. |
| Наличие неприятного запаха гари | Обратитесь в сервисный центр |
| Неравномерная выпечка | Отрегулируйте термостаты для каждого нагревательного элемента, проследите за их работой. Если термостаты работают исправно, то обратитесь в сервисный центр для диагностики нагревательных элементов, возможно, они нуждаются в замене. |

- Технические характеристики

| Модель | HKN-SYN8/50 |
| --- | --- |
| Температурный диапазон, ℃ | 50~300 |
| Внешние размеры, мм | 1560х750х360 |
| Размеры камеры, мм | 500х1450 (высота настраиваемая) |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 10,3 |
| Масса, кг | 96 |