ПАСПОРТ

ФРИЗЕР ДЛЯ МОРОЖЕНОГО

Модели: HKN-BQ58P, HKN-BQ66FP, HKN-BQ7TPP,

HKN-BQ7TP, HKN-BQ66TPS

ОГЛАВЛЕНИЕ

1．Назначение и характеристики устройства

2．Основные технические параметры

3．Условия эксплуатации

4．Установка и эксплуатация устройства

5．Используемые ингредиенты

6．Техническое обслуживание устройства

7．Устранение неисправностей

8．Электрическая схема устройства

9．Важная информация и техника безопасности

- Назначение и характеристики устройства:

Аппарат оборудован высокопрочным кожухом, электронной системой управления, независимой системой испарения и обладает функцией электронного регулирования температуры.

- Основные технические параметры：

| Модель | HKN-BQ58P | HKN-BQ66FP | HKN-BQ7TPP | HKN-BQ7TP | HKN-BQ66TPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность, кВт | 1,8 | 2 | 0,5 | 1,1 | 1,85 |
| Напряжение | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Производ-сть, л/ч | 18-20 | 18-20 | 14-16 | 12-16 | 18-22 |
| Количество бункеров, шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Вместимость бункера, л | 5,8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество дозаторов, шт. | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Количество видов мороженого, шт. | 2+1 | 2+1 | 1 | 1 | 2+1 |
| Помпа подачи воздуха в продукт | да | да | да | да | да |
| Ночное хранение | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип размещения | настольный | напольный | настольный | настольный | настольный |
| Габариты, мм | 540x665x790 | 540x665x1275 | 430x715x755 | 480x685x800 | 540x665x790 |
| Масса, кг | 110 | 110 | 95 | 95 | 115 |

- Условия эксплуатации:

Являясь устройством, предназначенным для коммерческого применения, данная модель фризера может эксплуатироваться при соблюдении следующих условий:

Температура окружающей среды: 5-40°С

Температура ингредиентов: 2-3°С

Напряжение: 200-240 В

Частотный диапазон: 50±1 Гц

Внимание: температура окружающей среды и ингредиентов влияют на производительность и загрузку устройства.

- Установка и эксплуатация устройства:

4.1 Установка

- Устройство необходимо разместить на плоской устойчивой поверхности.

- Следует разместить устройство таким образом, чтобы обеспечить эффективные отведение тепла и вентиляцию и предотвратить воздействие на него каких-либо источников нагрева. Расстояние от корпуса устройства до стены (или ближайшего препятствия) должно составлять не менее 100 мм.

- Не следует размещать устройство в местах с большим количеством пыли.

- Место установки устройства следует поддерживать в чистоте.

4.2 Подключение устройства к сети электропитания

- Необходимо убедиться в том, что параметры местной электросети (сила тока, напряжение, частота) соответствуют характеристикам устройства.

- Следует подключить шнур питания к розетке и убедиться в том, что система надежно заземлена.

Описание функций клавиш Панели Управления.

Внимание: на разных моделях и версиях контрольные панели управления могут отличаться! Следуйте общим указаниям при работе с устройством.

Панель управления 1.

После подключения к сети питания и включения тумблера под панелью управления фризер готов к работе.

1．Клавиша AUTO

При нажатии на клавишу AUTO устройство начинает работать: включается режим охлаждения, подготовленная и загруженная во фризер смесь начинает перемешиваться и охлаждаться.

2．Клавиша WASH

При нажатии на клавишу WASH устройство переходит в режим очистки. Для этого сначала в каждый бункер следует залить 1,5-2 литра теплой воды. После промывки и сливе воды через раздаточный клапан  убедитесь, что устройство хорошо очищено. При необходимости повторите процедуру.

Внимание: перед очисткой фризер должен немного постоять при комнатной температуре и нагреться для более эффективной очистки.

3．Клавиша STOP.

При нажатии на клавишу STOP отменяются все текущие операции и фризер переходит в режим ожидания.

4．Клавиши SDB и ADD.

Клавиши SDB и ADD необходимы для регулирования степени твердости приготавливаемого мороженого. Настройки степени твердости могут отличаться в зависимости от типа и консистенции мороженого, а также от условий окружающей среды – температуры. Для изменения настроек необходимо нажимать и удерживать клавиши SDB и ADD некоторое время.

Панель управления 2.

1．Клавиша FREEZE

При нажатии на кнопку FREEZE устройство начнет работать: включится режим охлаждения, подготовленная и загруженная во фризер смесь начнет перемешиваться и через 15 секунд запустится автоматический процесс охлаждения. Цифры на табло покажут статус готовности мороженого. Цифры 85% и больше означают, что мороженое уже можно начинать раздавать. 99% - мороженое полностью готово к раздаче..

2. Клавиша WASH

При нажатии на клавишу WASH устройство переходит в режим очистки. Для этого сначала в каждый бункер следует залить 1,5-2 литра теплой воды. После промывки и сливе воды через раздаточный клапан  убедитесь, что устройство хорошо очищено. При необходимости повторите процедуру.

Внимание: перед очисткой фризер должен немного постоять при комнатной температуре и нагреться для более эффективной очистки.

3. Клавиша STOP.

При нажатии на клавишу STOP отменяются все текущие операции и фризер переходит в режим ожидания.

4. Клавиша “SET”

Нажмите и удерживайте клавишу SET в течение 5 секунд, пока не произойдет смена режима. Далее настройте степень твердости мороженого с помощью клавиш HARD и SOFT. Степень твердости может быть настроена в значениях 1-16. Чем выше значение, тем тверже мороженое.

4.3 Эксплуатация устройства

Перед началом приготовления мороженого следует задать температуру готовки. Для этого, пока устройство находится в режиме ожидания, следует нажимать клавиши SDB и ADD. В нормальных комнатных условиях рекомендуемая температура - 3/-5 °С. По достижении температуры в резервуаре заданного значения устройство автоматически прекращает работу, при условии, что мороженое готово (о чем свидетельствует соответствующий световой индикатор). Мороженое начинает формироваться в течение 10 минут после загрузки пасты. В зависимости от ингредиентов и температуры окружающей среды время приготовления мороженого может отличаться. В процессе перемешивания или охлаждения устройство можно остановить нажатием на клавишу STOP．

- Используемые ингредиенты

Для приготовления мороженого следует использовать только качественные ингредиенты. Используйте для этого только специально предназначенные смеси невысокой жирности (до 5%).

- Техническое обслуживание устройства

6.1 Чистка резервуара охлаждения

Во избежание нанесения вреда здоровью и для увеличения эксплуатационного периода данного устройства следует проводить очистку бака охлаждения ежедневно.

- Следует нажать на клавишу WASH для опустошения резервуара с пастой. Затем необходимо нажать на клавишу STOP.

- Следует залить теплую воду и небольшое количество чистящего средства в каждый резервуар.

- Необходимо нажать на клавишу WASH и подождать около 5 минут, после чего опустошить резервуары.

- Затем следует 2-3 раза промыть резервуары чистой водой и выключить устройство.

- В завершение процедуры следует обесточить устройство, разобрать его и очистить компоненты.

- Далее необходимо открутить четыре болта на передней панели выводного клапана и вынуть его компоненты.

- К компонентам относятся: фиксирующий штырь ручка, шток и

уплотнительное кольцо ручки.

- Очистите все снятые компоненты и при необходимости замените вышедшие из строя.

- Выньте шнек из бака охлаждения и снимите уплотнительное кольцо, промойте его и высушите.

- Установите компоненты на место, смазывая уплотнительные кольца пищевым вазелином, входящим в комплект, в порядке обратном вышеописанному.

- Устранение неисправностей

Типичные проблемы, встречающиеся при эксплуатации данного устройства, перечислены ниже. Устранение неисправностей следует производить в соответствии с их характером. При обнаружении неисправности, требующей сложных процедур ремонта или замены компонента, следует обратиться к техническому специалисту. В целях предотвращения материального ущерба, а также опасности жизни и здоровью эксплуатирующего персонала, не следует пытаться разрешить подобного рода проблемы самостоятельно.

- Электрическая схема

Типичные виды неполадок фризеров для мороженного серии HKN-BQ58P

| Неисправность | Возможные причины | Варианты устранения |
| --- | --- | --- |
| Устройство не включается | - Неисправность электросети - Концевой выключатель разомкнут - Цепь защиты не работает | - Проверьте состояние электросети - Вручную замкните концевой выключатель и перезапустите устройство - Перезапустите устройство после устранения неисправности |
| Устройство не работает в режиме WASH | - Поврежден двигатель системы перемешивания - Малый концевой выключатель вышел из строя | - Отремонтировать или заменить двигатель - Проверить выключатель на предмет неисправности и перезапустить устройство |
| Устройство не работает в Режиме AUTO | - Функциональный выключатель разомкнут - Повреждена панель управления | - Проверьте провода и соедините их при необходимости - Замените панель управления |
| Компрессор не включается | - Низкое напряжение - Поврежден контактор - Повреждена панель управления - Не работает защита компрессора от перегрузок - Поврежден компрессор | - Устраните проблему разницы напряжений - Замените контактор - Замените контрольную панель - Устраните причину выхода из строя системы защиты компрессора - Замените компрессор |
| Не работает система охлаждения | - Не работает вентилятор - Поврежден конденсатор вентилятора | - Отремонтируйте или замените вентилятор - Замените конденсатор |
| Устройство не может завершить рабочий цикл | - Задан слишком высокий уровень жесткости - Повреждена панель управления - Недостаточно эффективно работает система охлаждения | - Снизьте уровень жесткости - Замените панель управления - Отремонтируйте систему охлаждения |
| Выдача готового мороженого не осуществляется | - В резервуаре отсутствуют ингредиенты - Поврежден или разъединен микровыключатель - Ремень ослаб или проскальзывает - Износилась соединительная муфта или приводной шнек | - Загрузите устройство пастой для приготовления мороженого - Замените выключатель или соедините разомкнутые провода - Отрегулируйте или замените ремень - Замените муфту или шнек |
| Мороженое слишком мягкое | - Используется некорректное количество пасты - Установлен слишком низкий уровень жесткости | - Приготовьте новую партию пасты для загрузки в устройство - Отрегулируйте жесткость |
| Мороженое слишком твердое | - Используется некорректное количество пасты - Установлен слишком высокий уровень жесткости | - Приготовьте новую партию пасты для загрузки в устройство - Отрегулируйте жесткость |
| Обнаружена течь | - Протекает выходной канал - Протекает жидкостный клапан - Протекает жидкостная трубка | - Отрегулируйте или замените уплотнительное кольцо на выходном отверстии - Закрепите болт или замените уплотнительное кольцо клапана - Отрегулируйте или замените уплотнительную втулку - Смажьте уплотнительное кольцо и втулку пищевым вазелином |

Воздушная помпа

1.Принцип действия и характеристики:

 не создает загрязнений.

 не требует повторной смазки, воздух остается свежим и чистым.

 отсутствие электромагнитного излучения, экономия электроэнергии.

 низкий уровень шума: при изготовлении учтены принципы движения

воздушных потоков, уровень шума снижен вдвое.

 стабильная работа: стабильное давление воздуха, пригоден для плавной

прокачки воды.

 высокая мощность при малых габаритах: отсутствие электромагнитного

излучения, стабильная работа, высокая мощность.

 простота и долговечность: простая конструкция, удобная сборка и

длительный срок эксплуатации без обслуживания.

2. Особенности изделия

 возможность регулировки объема рабочего цилиндра.

 стабильная работа и защита от статического электричества.

 применимость для наполнения кислородных баллонов и чистки струей воздуха

предметов искусства и других изделий.

Параметры

| Модель | Напряжение | Частота тока | Мощность (Вт) | Расход (л/мин) | Давление (МПа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AR-7500 | 220~240В/110В~120В | 50/60 | 3,9 | 3*2 | 0,02*2 |

Примечания:

1. Не помещать воздушный насос в воду и не перекачивать масло.

2. В случае случайного погружения насоса в воду отключить электроэнергию.

3. Своевременная чистка и замена шланга позволит продлить срок

эксплуатации помпы.

4. В целях безопасности не использовать при поврежденном кабеле питания.

5. Перед работой с водой отключить все электрические приборы и другие

устройства, подключенные к источнику питания.

6. При использовании помпа должна находиться выше уровня воды, если

помпа используется под водой, необходимо предусмотреть блокирующий

клапан в шланге для предотвращения попадания воды в помпу.